VOLTANEUM™

The Next Generation Dielectric Fluid for Immersion Cooling Infrastructure

Livre blanc technique

Refroidissement par immersion pour datacenters IA, HPC, cloud et infrastructures haute densité

Positionnement VOLTANEUM™ est un fluide diélectrique conçu pour accompagner les infrastructures numériques haute densité vers plus de performance thermique, de stabilité opérationnelle et d'efficacité énergétique.

Version de travail - Mai 2026

# Sommaire

Synthèse exécutive

Vision stratégique

Qu'est-ce que VOLTANEUM™ ?

Pourquoi le refroidissement par air atteint ses limites

Principe et architecture de l’immersion cooling

Caracteristiques techniques critiques

Resultats techniques du fluide teste

Benefices opérationnels

Infrastructures IA nouvelle génération

PUE, efficacité énergétique et valorisation thermique

Fiabilite industrielle, cas d'usage et bonnes pratiques

Vision long terme, ITNET Technologies et disclaimer

# Synthèse exécutive

Les infrastructures numériques entrent dans une phase critique. L’intelligence artificielle générative, le HPC, le cloud hyperscale et les architectures GPU haute densité imposent des niveaux thermiques que le refroidissement par air ne peut plus absorber efficacement sans complexité énergétique, acoustique et opérationnelle croissante.

L’immersion cooling apporte une réponse industrielle à cette transformation. En immergeant directement les composants électroniques dans un fluide diélectrique, il devient possible de transférer la chaleur à la source, d'augmenter la densité informatique, de réduire les besoins en climatisation et de stabiliser les environnements critiques.

VOLTANEUM™ est conçu pour accompagner cette transition. En combinant performance thermique, isolation électrique, stabilité chimique et durabilité opérationnelle, VOLTANEUM™ s’inscrit comme un composant stratégique des datacenters IA, HPC, cloud et infrastructures haute densité de nouvelle génération.

## Chiffres cles

| Indicateur | Air Cooling | Immersion Cooling avec VOLTANEUM™ |
| --- | --- | --- |
| Densite rack typique | 10-30 kW | 80-150+ kW |
| Bruit | Élevé | Faible |
| Ventilateurs | Obligatoires | Réduits ou supprimés |
| PUE cible | 1.4-1.8 | ~1.03-1.15 |
| Sensibilite poussière | Forte | Très faible |
| Gestion airflow | Complexe | Simplifiée |
| Stabilite thermique | Variable | Élevée |

Enjeu central Le refroidissement devient une decision d'infrastructure, pas seulement un sujet technique. La capacité a dissiper la chaleur conditionne la densité, le coût d’exploitation et la feuille de route IA des datacenters.

# 1. Vision stratégique

Le monde numérique entre dans une nouvelle ere. L’intelligence artificielle, le calcul haute performance, les infrastructures cloud, les GPU haute densité et les systèmes de minage imposent des charges thermiques sans precedent.

Les datacenters traditionnels, historiquement conçus autour du refroidissement par air, atteignent progressivement leurs limites. L'augmentation de la puissance par rack, la concentration des composants et la continuité des charges de calcul rendent les systèmes de ventilation et de climatisation de plus en plus coûteux, complexes et energivores.

L’immersion cooling représente une rupture technologique majeure. En immergeant directement les composants électroniques dans un fluide diélectrique, cette approche permet de transférer la chaleur au plus près de sa source, tout en reduisant les pertes liees au refroidissement par air.

Dans cette transition, VOLTANEUM™ se positionne comme un fluide diélectrique nouvelle génération, conçu pour accompagner les infrastructures numériques intensives vers davantage de performance, de stabilité et d'efficacité énergétique.

# 2. Qu'est-ce que VOLTANEUM™ ?

Figure 1 - Fluide diélectrique VOLTANEUM™ en environnement de test immersion.

VOLTANEUM™ est un fluide diélectrique destiné au refroidissement par immersion des équipements électroniques haute densité : serveurs, GPU, ASIC, équipements cloud, infrastructures IA, systèmes HPC, stockage haute densité et équipements IT critiques.

Le fluide joue quatre roles essentiels : transfert thermique, isolation électrique, stabilisation des températures et protection opérationnelle longue durée.

Contrairement aux architectures CRAC traditionnelles, qui refroidissent principalement l’air ambiant, l’immersion cooling permet de refroidir directement les composants électroniques. Cette proximité entre la source thermique et le fluide ameliore l'efficacité globale du système.

# 3. Pourquoi le refroidissement par air atteint ses limites

Le refroidissement par air à longtemps constitue le standard des datacenters. Mais face aux nouvelles densités de calcul, ses contraintes deviennent structurelles.

| Limite du refroidissement par air | Impact opérationnel |
| --- | --- |
| Forte dépendance à la climatisation | Consommation énergétique élevée |
| Ventilateurs haute vitesse | Bruit, vibrations, usure mécanique |
| Gestion complexe des flux d’air | Architecture coûteuse et sensible |
| Points chauds dans les racks | Instabilité thermique |
| Densite limitée | Frein aux infrastructures IA/HPC |
| Poussiere et pollution atmospherique | Maintenance accrue |
| PUE difficile a optimiser | Cout d’exploitation superieur |

Les infrastructures IA et HPC peuvent désormais viser des densités tres élevées, parfois supérieures à 80 kW par rack, 120 kW par rack, voire davantage dans les environnements GPU ultra-denses. À ces niveaux, le refroidissement par air devient moins efficace, plus bruyant et plus difficile a maîtriser.

## Comparatif : Air Cooling vs Immersion Cooling

| Critere | Air cooling traditionnel | Immersion cooling avec VOLTANEUM™ |
| --- | --- | --- |
| Mode de refroidissement | Refroidissement de l’air ambiant | Refroidissement direct des composants |
| Efficacite thermique | Limitée par les flux d’air | Transfert direct via fluide |
| Densite par rack | Limitée | Compatible avec haute densité |
| Bruit | Élevé | Fortement reduit |
| Maintenance | Filtres, ventilateurs, poussière | Suivi fluide, filtration, monitoring |
| Points chauds | Fréquents dans les racks denses | Temperatures plus homogènes |
| PUE | Plus difficile a optimiser | Potentiel d'amélioration important |
| Architecture datacenter | Allées chaudes/froides, CRAC | Cuves, CDU, échangeurs thermiques |

# 4. Le principe de l’immersion cooling

L’immersion cooling consiste à placer les équipements électroniques dans un fluide diélectrique non conducteur. Ce fluide absorbe la chaleur produite par les composants, puis la transfere vers un échangeur thermique ou une boucle de refroidissement externe.

## Immersion monophasique

Les composants produisent de la chaleur.

Le fluide diélectrique absorbe cette chaleur.

Le fluide chaud circule vers un échangeur thermique.

La chaleur est transférée vers une boucle secondaire.

Le fluide refroidi retourne dans la cuve.

Cette approche offre un excellent compromis entre performance, simplicite, securite et coût d’exploitation.

## Immersion biphasique

Dans une architecture biphasique, le fluide change d’état : il s’évapore au contact des composants chauds, puis se condense sur une surface froide. Cette technologie peut offrir de fortes performances thermiques, mais elle reste souvent plus complexe a deployer, a maintenir et a industrialiser.

# 5. Architecture thermique avec VOLTANEUM™

Figure 2 - Exploitation et supervision d’une installation immersion cooling haute densité.

Une infrastructure d’immersion cooling utilisant VOLTANEUM™ s'integre generalement dans une architecture composee de cuves d’immersion, fluide diélectrique, échangeur thermique, CDU, boucle secondaire, dry cooler ou système de dissipation externe, filtration, capteurs de température et monitoring énergétique.

Le role de VOLTANEUM™ est central : il constitue l'interface directe entre les composants électroniques et l’architecture thermique du datacenter.

Une bonne performance du fluide permet de stabiliser les températures, d'améliorer la densité de calcul et de réduire la dépendance aux systèmes de climatisation traditionnels.

# 6. Caracteristiques techniques critiques d’un fluide diélectrique

Le fluide est l'element stratégique d’un système d’immersion. Il doit combiner performance thermique, securite électrique et stabilité chimique.

| Paramêtre | Role |
| --- | --- |
| Rigidite diélectrique | Assure l'isolation électrique |
| Viscosite | Influence la circulation et le transfert thermique |
| Point d’éclair | Contribue à la securite en température élevée |
| Teneur en eau | Preserve les propriétés isolantes |
| Indice d’acidité | Reduit les risques de corrosion |
| Stabilite chimique | Maintient les performances dans le temps |
| Compatibilite matériaux | Protege joints, câbles, plastiques et metaux |
| Tension interfaciale | Indique la stabilité et la proprete du fluide |

Point de vigilance Un fluide d’immersion ne doit pas être considéré comme un consommable standard. Il fait partie de l’infrastructure critique du datacenter.

# 7. Resultats techniques du fluide teste

Un contrôle qualité réalisé sur un fluide destiné à l’immersion cooling présente les resultats suivants.

| Paramêtre | Resultat |
| --- | --- |
| Tension de claquage | 52 kV |
| Point d’éclair ouvert | 196 °C |
| Point d’écoulement | -37 °C |
| Viscosite cinematique a 40 °C | 10.20 mm²/s |
| Indice d’acidité | 0.008 mgKOH/g |
| Facteur de pertes diélectriques | 0.0006 |
| Soufre corrosif | Non corrosif |
| Teneur totale en soufre | < 0.0001 % |
| Teneur en 2-furfural | Non détecté |

Ces indicateurs démontrent une forte capacité d’isolation électrique, une bonne stabilité thermique, une faible acidité, un faible risque corrosif et une aptitude à une utilisation dans des systèmes d’immersion exigeants.

# 8. Benefices opérationnels

L'adoption de l’immersion cooling avec un fluide comme VOLTANEUM™ permet d'agir sur plusieurs leviers cles du datacenter.

## Reduction énergétique

Reduction des besoins liés à la climatisation, à la ventilation, à la gestion des flux d’air, aux pertes thermiques indirectes et aux équipements mécaniques secondaires.

## Densite accrue

Refroidissement direct des composants pour envisager des racks haute puissance, clusters GPU, infrastructures IA, systèmes HPC et fermes ASIC intensives.

## Reduction du bruit

Diminution ou supprèssion des ventilateurs, réduction des vibrations, de l’usure mécanique et des contraintes de maintenance.

## Protection des équipements

Protection contre la poussière, certaines particules atmospheriques, l'humidité ambiante, les variations thermiques brutales et l’encrassement lié aux flux d’air.

# 9. VOLTANEUM™ et les infrastructures IA nouvelle génération

L'essor des modèles generatifs transforme radicalement les contraintes thermiques des datacenters. Les clusters IA modernes, bases sur des GPU haute performance comme NVIDIA H100, H200 ou Blackwell, generent des densités thermiques extremes.

Ces charges sont continues, intenses et concentrees. Elles imposent une nouvelle approche du refroidissement.

augmenter la densité GPU

réduire les contraintes airflow

limiter le throttling thermique

améliorer l'efficacité énergétique

réduire le bruit opérationnel

stabiliser les clusters IA

preparer les infrastructures hyperscale de prochaine génération

Dans ce contexte, VOLTANEUM™ permet de depasser là logique historique du refroidissement par air pour entrer dans une architecture thermique directement adaptée aux charges IA modernes.

# 10. Optimisation énergétique et PUE

Le refroidissement représente une part importante de la consommation énergétique d’un datacenter. Plus la densité informatique augmente, plus la gestion thermique devient déterminante dans le coût total d’exploitation.

L’immersion cooling permet de réduire fortement les besoins CRAC, les flux d’air haute puissance, les ventilateurs serveurs, les pertes thermiques indirectes et la complexité des allées chaudes/froides.

PUE cible Les infrastructures immersion peuvent viser des PUE proches de 1.03 a 1.15, contre 1.4 a 1.8 pour certaines architectures traditionnelles à air. Les valeurs exactes dépendent de l'intégration, du climat, de la charge IT et de l’architecture thermique.

# 11. Valorisation thermique

Figure 3 - Valorisation thermique et boucle secondaire dans une architecture immersion cooling.

L'un des avantages majeurs de l’immersion cooling est la possibilité de récupérer la chaleur produite par les équipements informatiques.

La chaleur extraite vià une architecture utilisant VOLTANEUM™ peut être valorisée pour le chauffage urbain, les bureaux, les logements, les serres agricoles, les process industriels, l’eau chaude technique et les réseaux énergétiques locaux.

Cette approche transforme le datacenter en infrastructure énergétique intégrée. La chaleur n’est plus seulement une contrainte à évacuer : elle devient une ressource exploitable.

# 12. Fiabilite industrielle

Un fluide diélectrique d’immersion ne doit pas seulement refroidir. Il doit rester stable, sûr et prévisible sur la durée.

stabilité diélectrique

faible acidité

comportement non corrosif

compatibilité matériaux

maintenance prévisible

filtration continue

monitoring thermique

stabilité chimique long terme

La performance d’un système d’immersion dépend de l’ensemble de l’architecture : fluide, cuve, CDU, échangeur, capteurs, filtration, maintenance et protocole d’exploitation.

# 13. Proposition de valeur VOLTANEUM™

## Performance thermique

Absorber directement la chaleur produite par les composants critiques et stabiliser les températures dans les environnements de calcul intensif.

## Securite électrique

Assurer l'isolation des composants immergés grâce à ses propriétés diélectriques.

## Durabilite opérationnelle

Contribuer à la fiabilité long terme grâce à une faible acidité, une stabilité chimique et un comportement non corrosif.

## Transformation énergétique

Réduire la dépendance aux systèmes de ventilation et de climatisation afin d'améliorer l'efficacité énergétique globale du datacenter.

# 14. Cas d'usage principaux

| Cas d'usage | Application |
| --- | --- |
| Datacenters IA | Refroidissement de clusters GPU haute densité pour entraînement, inférence et modèles generatifs. |
| HPC | Support des charges de calcul scientifique, simulation, recherche, modélisation et calcul intensif. |
| Cloud computing | Optimisation thermique d’infrastructures cloud a grande echelle. |
| Minage numérique | Stabilisation thermique des ASIC, réduction du bruit et amélioration des conditions d’exploitation. |
| Edge computing | Déploiement d’infrastructures compactes dans des environnements contraints. |
| OEM et integrateurs | Developpement de solutions serveurs, cuves, racks ou modules compatibles immersion. |

# 15. Bonnes pratiques de déploiement

auditer les équipements à immerger

vérifier la compatibilité matériaux

sélectionner un fluide diélectrique qualifie

definir les objectifs thermiques

integrer une filtration adaptée

monitorer les températures en continu

suivre périodiquement la rigidité diélectrique

contrôler l'humidité et l’acidité

documenter les procedures de maintenance

former les equipes techniques

Le succès d’un projet d’immersion ne repose pas uniquement sur la cuve ou le fluide. Il dépend de l’ensemble de l’architecture thermique, électrique et opérationnelle.

# 16. Vision long terme

VOLTANEUM™ s’inscrit dans une stratégie visant à accompagner la prochaine génération d’infrastructures numériques : datacenters IA, infrastructures souveraines, HPC européen, cloud nouvelle génération, edge computing, infrastructures ASIC haute densité, datacenters eco-responsables et architectures thermiques prêtes pour la récupération de chaleur.

La croissance du calcul intensif impose de repenser l’infrastructure depuis sa base thermique. Dans cette vision, le refroidissement liquide n’est pas un simple remplacement du refroidissement par air : il devient un socle de conception.

# 17. About ITNET Technologies

ITNET Technologies développe des solutions d'infrastructure numérique orientees vers les nouveaux besoins du calcul haute densité.

immersion cooling

cloud computing

infrastructures IA

datacenters eco-responsables

technologies haute densité

optimisation énergétique des infrastructures numériques

À travers VOLTANEUM™, ITNET Technologies accompagne l'evolution des datacenters vers des architectures plus compactes, plus performantes et mieux adaptées aux contraintes thermiques du calcul intensif.

# 18. Conclusion

L’immersion cooling n’est plus une technologie experimentale. Elle devient une réponse stratégique aux limites du refroidissement par air dans les infrastructures numériques haute densité.

Face à l'essor de l’intelligence artificielle, du HPC, du cloud et des architectures GPU intensives, les datacenters doivent evoluer vers des modèles plus efficaces, plus compacts et plus durables.

VOLTANEUM™ s’inscrit dans cette transformation comme un fluide diélectrique nouvelle génération, conçu pour répondre aux exigences de performance thermique, de securite électrique et de stabilité long terme.

En permettant une dissipation directe de la chaleur, une réduction des contraintes mécaniques et une amélioration de l'efficacité énergétique, VOLTANEUM™ contribue à bâtir les datacenters de prochaine génération.

Message final Le futur des infrastructures numériques haute densité passera par le refroidissement liquide. L’immersion cooling en serà l'un des piliers stratégiques.

# Disclaimer

Les performances mentionnées peuvent varier selon l’architecture thermique, la charge informatique, les équipements utilisés, la densité par rack, les conditions environnementales, la qualité de l'intégration système, les protocoles de maintenance et les paramêtres de monitoring.

Toute mise en production doit être précédée d’une validation technique adaptée aux contraintes de l’infrastructure cible.